2×GPV8 PCR Master Mix

| #PE06010 | 1ml |
| --- | --- |
| #PE06030 | 3ml |
| #PE06050 | 5ml |
| #PE06011（带染料） | 1ml |

贮存 -20℃

概述：GPV8 超保真DNA聚合酶是一种新型聚合酶，携带具有持续合成能力的DNA结合域，能够提高反应速度、保真度和稳定性。该酶具有超快的扩增速度，15-30s/kb， 同时PCR产量比传统pfu酶高50%-100%，其错配率比Taq DNA聚合酶低50倍，比Pfu低6倍，这些优点使之成为克隆或其他需要高保真性实验的首选。PCR 产物为平末端，产物可直接用于平末端连接或平末端Topo克隆，也可用GenRec重组试剂盒组装多个基因片段。

该产品中含足量的GPV8 HF DNA Polymerase、dNTPs Mixture、聚合酶反应成分、酶保护成分。使用时，只需加入PCR扩增模板和对应的引物，再用ddH2O补平反应体系即可，极大地缩短了操作时间，为研究带来了便利。同时我们也有带电泳指示剂的2×GPV8 PCR Master Mix，电泳时可无需添加Loading Buffer，PCR产物直接上样电泳即可。

应用：

- 高保真PCR

- 菌落PCR

- SNP检测

产品组成：

2×GPV8 PCR Master Mix

单位定义：1 单位活性定义为在 72℃、30 分钟内，以活性化的大马哈鱼精子 DNA作为模板引物，将 10 nmol 脱氧核苷酸掺入到酸不溶物质所需的酶量。

质量控制检测  ：

SDS-PAGE 检测纯度大于 99%，经检测无外源核酸酶活性；PCR 方法检测无残余宿主DNA；能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因；室温存放一周，无明显活性改变。

PCR 扩增

| 成分 | 体积 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2×GPV8 HF Polymerase Master | 25 μl | 1× |
| primer（10pmol/μl） | 1 μl | 0.2 pmol/μl |
| ddH2O | 22μl | - |
| Template | Variable | As required |

| 温度 |  | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 96 ℃ |  | 5~10 min |
| 96 ℃ | 18~30 cycles | 30 s |
| 45~72 ℃ |  | About 30 s |
| 72 ℃ |  | 15-30s/kb |
| 72 ℃ |  | 5~10 min |
| 4~12 ℃ |  | ∞ |

注意事项

- 使用高质量和高纯度的DNA模板为达到更好的PCR扩增效果，基因组通常为50ng-200ng，质粒1pg-10ng。

- 由于本品扩增速度快， 质粒等简单模板可以采用 15-20 秒/kb延伸，复杂模板如基因组可以采用30秒/kb。

- EDTA等金属离子螯合剂对该酶的扩增反应有抑制作用，必须保证反应体系中不含该类螯合剂。

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套进行操作。